МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ)

на базе Общество с ограниченной ответственностью «Кейсистемс»

(наименование профильной организации/ структурного подразделения университета)

| Обучающийся 4 курса, направление подготовки «Информатика и вычислительная техника», группа ИВТ-41-22 | ___________________________ | Ярдыков Э.Е. |
| --- | --- | --- |
|  | подпись, дата | ФИО |
| Руководитель, зав. кафедрой кафедры вычислительной техники, к.пед. н., доцент | ___________________________ подпись, дата | __________________ |
|  |  | ФИО |
| Руководитель от профильной организации, _________________ | ___________________________ |  |
| _____________________________ |  | Гаврилова М. В. |
| должность | подпись, дата | ФИО |
| Заведующий кафедрой вычислительной техники, доцент, к. пед. н | ___________________________ подпись, дата | Щипцова А.В. |
| уч. степень, уч. звание |  | ФИО |

Чебоксары 2026

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»)

Факультет информатики и вычислительной техники

Кафедра вычислительной техники

ЗАДАНИЕ ТУТ ПОПРАВИТЬ

Ярдыков Эдуард Евгеньевич, ИВТ-41-22

ФИО обучающегося, группа

для прохождения производственной практики (преддипломной практики) на (в)

Общество с ограниченной ответственностью «Кейсистемс»

наименование профильной организации/подразделения университета

- Ведение и оформление дневника практики.

- Прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики;

- Ознакомление с базой практики, выпускаемой продукцией, структурой исследовательских, проектно-конструкторских и иных подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями;

- Ознакомление с научной организацией труда в исследовательских, проектно-конструкторских и иных подразделениях профильной организации;

- Исходные данные для выполнения ВКР по теме:

Разработка динамической библиотеки на C++ для моделирования клеточных автоматов

1) Язык программирования C++

2) Официальная документация Intel

- Рекомендованная литература и ресурсы сети Интернет для выполнения ВКР:

1) ГОСТ 7.32― 2017 // МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) URL: https://cs.msu.ru/sites/cmc/files/docs/2021-11gost_7.32-2017.pdf (дата обращения: 11.05.2026).

2) Щипцова А. В., Ржавин В. В. Информатика и вычислительная техника: учебно-методическое пособие к выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра / сост. А. В. Щипцова, В. В. Ржавин. – Чебоксары: Изд-во Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, 2018. – 60 с.

3) Intel® Intrinsics Guide // Intel URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html (дата обращения: 10.05.2026)

- Выполнение индивидуального задания изучение рекомендованной литературы и ресурсов сети Интернет:

- обоснование актуальности темы ВКР, формулировка целей и задач, ее теоретической и практической ценности;

- использование для решения научных и инженерных проблем ВКР современных и перспективных средств разработки программных продуктов, методологий и технологий проектирования программного обеспечения, баз данных и интерфейсов, средств автоматизации разработки, а также технических средств вычислительной, коммуникационной и другой техники с обоснованием их применимости;

- реализация и апробация имеющихся результатов решения задач ВКР (результаты тестирования и отладки разработанных программных средств, план тестирования и предполагаемый набор тестовых данных и т.п.)

- формулировка выводов (достоинства, недостатки, предложения по модернизации и расширению функций, возможностей и интерфейса программного обеспечения);

- оформление отчета по практике в соответствии с рекомендациями п.п. 6,7 программы практики.

Планируемый результат:

Введение к ВКР, проектно-конструкторский раздел ВКР

АННОТАЦИЯ

В данной выпускной работе….

ANNOTATION

In this qualifying work ….

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Клеточный автомат — это дискретная модель, состоящая из регулярной решётки ячеек любой размерности. Каждая из ячеек решётки может находиться в одном из конечного множества состояний. При этом для каждой ячейки определено такое понятие, как «окрестность». В окрестность некой ячейки, например, могут входить все ячейки, находящиеся на расстоянии не более 2 от неё. Существуют правила, определяющие то, как ячейки взаимодействуют друг с другом и переходят в следующее поколение (состояние). Правила эти, в основном, представлены математическими (программируемыми) функциями, которые зависят от текущего состояния ячеек и от состояния их соседей.

Игра «Жизнь» - клеточный автомат, придуманный английским математиком Джоном Конвеем в 1970 году. Это игра без игроков, в которой человек создаёт начальное состояние, а потом лишь наблюдает за её развитием.

SIMD — (Single Instruction, Multiple Data или «Одиночный поток команд, множественный поток данных») — это класс процессорных инструкций, позволяющий выполнить одну операцию одновременно над несколькими элементами данных. Это фундаментальная технология, которая обеспечивает параллелизм вычислений на уровне одного ядра процессора. Вместо того чтобы обрабатывать данные по одному, SIMD позволяет

процессору захватывать целый «пакет» данных и применять к нему одну команду за один такт.

SSE (Streaming SIMD Extensions) – расширение инструкций процессора для потоковой обработки в режиме SIMD (Single Instruction Multiple Data), т.е. когда требуется применять однотипные операции к потоку данных. Использует регистры 128 бит.

AVX (Advanced Vector Extensions) – дальнейшее развитие SSE. Использует регистры 256 бит.

Окрестность Мура — понятие из теории клеточных автоматов, определяющее соседние ячейки на квадратной сетке. Для любой центральной клетки включает 8 соседних клеток, которые имеют с ней общую вершину или сторону (расположены горизонтально, вертикально и по диагонали).

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

ВВЕДЕНИЕ	9

1	Аналитический раздел	12

1.1	Характеристика объекта исследования и сферы применения	12

1.2	Формулировка проблемы	12

1.3	Анализ существующих аналогов	13

1.4	Актуальность разработки	14

1.5	Объект и предмет исследования	15

1.6	Функциональные требования	15

1.7	Нефункциональные требования	15

2	Проектно-конструкторский раздел	17

2.1	Выбор средств разработки	17

2.1.1	Выбор языка программирования	17

2.1.2	Выбор стандарта языка программирования	17

2.1.3	Использование SIMD	18

2.1.4	Выбор среды разработки	18

2.1.5	Выбор операционной системы	19

2.2	Архитектура библиотеки	19

2.2.1	Способ взаимодействия и работа с памятью	19

2.2.2	Архитектура	21

2.3	Алгоритмы и структуры данных	25

2.3.1	ABI – интерфейс бинарного взаимодействия	25

2.3.2	Middleware – диспетчер реализаций	27

2.3.3	Вычисление суммы соседей и применение правил. Аппаратно-зависимые бэкенды	30

2.3.4	Реализованные алгоритмы вычисления суммы соседей	32

2.3.5	Реализация алгоритмов применения правил B и S	34

2.3.6	Плоский массив	35

2.3.7	Результат выполнения	39

2.3.8	Класс с клеточным автоматом	40

Выводы по разделу	42

3	Экспериментальный раздел	44

3.1	Среда и методика испытаний	44

3.2	Описание вариантов реализации алгоритмов	45

3.3	Сценарии тестирования и наборы данных	46

3.4	Результаты измерений производительности. Анализ и выводы	47

3.5	Руководство оперативного пользователя	55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	56

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57

Приложение А	58

Приложение Б	59

ВВЕДЕНИЕ

Сделать упор на библиотеки, расшифровываю название дипломной работы, далее плавно перетекаю в клеточные автоматы. Уточнить, что используется для моделирования физических процессов и в высокопроизводительных приложениях.

Клеточные автоматы (КА) широко применяются в моделировании физических, биологических и социальных систем, а также в индустрии компьютерных игр для процедурной генерации контента (ландшафты, пещеры). Однако существующие программные решения либо не обеспечивают производительности, необходимой для работы в реальном времени (60+ FPS), либо обладают жесткой привязкой к платформе и языку программирования, что затрудняет их интеграцию в игровые движки. В условиях достижения физического предела роста тактовых частот процессоров («power wall») ключевым фактором повышения эффективности становится низкоуровневая оптимизация кода с использованием векторных инструкций (SIMD). Таким образом, разработка высокопроизводительной библиотеки КА с удобным интерфейсом интеграции является актуальной научно-технической задачей.

Проблема исследования заключается в противоречии между потребностью игровой индустрии в быстрых и легко интегрируемых инструментах моделирования КА и отсутствием готовых решений, сочетающих высокую скорость вычислений за счет аппаратных оптимизаций с языковой нейтральностью интерфейса.

Объект исследования — методы и средства программной реализации клеточных автоматов и технологии повышения производительности вычислений.

Предмет исследования — проектирование архитектуры и программная реализация высокопроизводительной библиотеки на языке C++, обеспечивающей эффективное моделирование КА посредством SIMD-инструкций и предоставляющей стабильный бинарный интерфейс (ABI) для внешних приложений.

Цель работы — проектирование архитектуры и программная реализация высокопроизводительной библиотеки на языке C++ для моделирования клеточных автоматов, обеспечивающей эффективное использование аппаратных ресурсов процессора и удобный интерфейс интеграции.

Для достижения цели решены следующие задачи:

- Разработать многоуровневую архитектуру библиотеки, включающую уровни ABI, диспетчеризации (Middleware) и аппаратно-зависимых бэкендов;

- Спроектировать структуру данных Flat2DArray для непрерывного хранения данных сетки, обеспечивающую локальность кэша и поддержку векторных операций;

- Реализовать ядро симуляции с механизмами двойной буферизации и оптимизированными алгоритмами подсчета соседей и применения правил (B/S) под различные наборы инструкций аппаратной среды исполнения (Scalar, SSE, AVX);

- Обеспечить межъязыковое взаимодействие через стабильный C-совместимый ABI, исключающий копирование данных;

Научная новизна работы заключается в комплексном применении паттерна CRTP для устранения накладных расходов на полиморфизм внутри критических участков кода при сохранении динамического выбора бэкенда, а также в специфической адаптации структур данных под требования выравнивания памяти для SIMD-инструкций.

Практическая значимость состоит в создании инструмента, позволяющего разработчикам игр проводить масштабные эксперименты с КА в реальном времени на доступном оборудовании, снижая затраты на разработку процедурного контента.

Методы исследования. При выполнении работы использовались методы объектно-ориентированного и структурного проектирования, низкоуровневой оптимизации кода (SIMD-интринсики, cache-friendly структуры данных), шаблонного метапрограммирования (CRTP) для статического полиморфизма, а также методы профилирования и сравнительного анализа производительности.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, четырех основных разделов, заключения, списка использованных источников и приложений. Во введении обоснована актуальность и сформулированы цель и задачи. Первый раздел посвящен постановке задачи и анализу аналогов. Второй раздел содержит архитектурное и детальное проектирование системы. Третий раздел представляет результаты экспериментальной проверки производительности. Четвертый раздел рассматривает вопросы качества ПО и организационно-экономические аспекты. В заключении подведены итоги работы.

- Аналитический раздел

  - Характеристика объекта исследования и сферы применения

Клеточные автоматы (КА) представляют собой дискретные динамические системы, состоящие из сетки клеток, каждая из которых находится в одном из конечного числа состояний. Состояние клетки изменяется синхронно на каждом шаге в зависимости от состояний её соседей согласно заданному набору правил.

Данный математический аппарат широко применяется в различных областях нашей жизни: от физики и до социологии. В информатике и компьютерной графике можно выделить конкретные области:

- Процедурная генерация контента. Алгоритмы на основе КА (например, клеточный автомат для генерации пещер) позволяют создавать сложные, естественно выглядящие структуры ландшафтов в игровых движках без ручного моделирования;

- Моделирование физических процессов. Симуляция распространения огня в лесных массивах, динамики жидкостей или эпидемиологических процессов, где локальные взаимодействия приводят к глобальным эффектам; ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, ДАЛЕЕ МОЖНО УПОМЯНУТЬ ИГРЫ

- Игровая логика: Реализация классической «Игры „Жизнь“» Джона Конвея и её вариаций, используемых как механика головоломок или фоновая анимация;

  - Формулировка проблемы

Несмотря на простоту концептуальной модели, практическая реализация клеточных автоматов высокого разрешения (поля размерами 10^4 на 10^4 клеток и более) сталкивается с серьезными вычислительными ограничениями. Основная проблема заключается в необходимости пересчета состояния миллионов клеток десятки раз в секунду (для достижения 60 кадров в секунду, что является стандартом в игровой индустрии).

Традиционные подходы к реализации КА в виде скриптов внутри игровых движков (на Python, C# или Lua) обладают недостаточной производительностью из-за накладных расходов интерпретатора или сборщика мусора. Даже нативные реализации на C++ часто страдают от неэффективного использования процессорного кэша и отсутствия векторизации вычислений, что приводит к «узким местам» (bottlenecks) в производительности при масштабировании симуляции.

  - Анализ существующих аналогов

Библиотека для клеточных автоматов представляют собой программное обеспечение для обработки входного набора данных (или генерации) и последующей обработки. На рынке было найдено следующее ПО:

1)	CAME&L (в частности CADLib) — специализированная библиотека для клеточных автоматов. Имеет несколько реализаций, а также сравнительную таблицу производительности реализаций. Дата выпуска: 2003 год. Написан на C++.

2)	CellPyLib — библиотека Python для работы с клеточными автоматами. Он обеспечивает краткий и простой интерфейс для определения и анализа одномерного и двухмерного КА. КА может состоять из дискретных или непрерывных состояний. Радиусы окрестностей можно регулировать, а в двумерном случае поддерживаются окрестности Мура и фон Неймана.

3)	MCell — программа, которая использует пространственно реалистичные трехмерные клеточные модели и специализированные алгоритмы Монте-Карло для моделирования движений и реакций молекул внутри клеток и между ними — клеточную микрофизиологию. Написан на Python.

4)	Golly — кроссплатформенное приложение с открытым исходным кодом для изучения «Игры жизни» Конвея и многих других типов клеточных автоматов. Поддерживает Lua и Python, написан на C++.

Представленное выше ПО в основном написано на C++ или Python и распространяется на бесплатной основе. Имеют следующие недостатки для прикладного программирования:

- Требуют подключения тяжелых зависимостей и сложных сред выполнения, что неприемлемо для легковесных приложений или игр.

- Высокая сложность интеграции - отсутствие готовых, легко подключаемых динамических библиотек (DLL) с бинарным API (ABI), которые можно было бы быстро интегрировать в существующий проект без глубокой переработки архитектуры.

- Недостаточная оптимизация. Решения не предоставляют информации о использовании современных инструкций SIMD (SSE / AVX2 / AVX-512), а также о использовании оптимизированных алгоритмов обработки, который бы позволил максимально утилизировать ресурсы современных процессоров.

  - Актуальность разработки

В связи с вышеизложенным, возникает потребность в разработке специализированной динамической библиотеки на C++, ориентированной исключительно на максимальную производительность вычислений клеточных автоматов.

Актуальность темы обусловлена следующими факторами:

Практическая ценность: Создание универсального модуля, который разработчики смогут подключать к своим проектам (играм, симуляторам) как «черный ящик», получая высокую скорость работы «из коробки».

Технологическая новизна: Применение современных стандартов C++ (C++20/26), включая концепты (concepts) для типобезопасности и модули для структуры кода, в сочетании с ручной оптимизацией через SIMD-инструкции.

Решение проблемы интеграции: Предоставление готового бинарного артефакта (DLL), что упрощает взаимодействие между компонентами системы, написанными на разных языках или компилируемыми разными компиляторами.

  - Объект и предмет исследования

Для строгого научного аппарата работы определяются следующие категории:

Объект исследования: Процесс вычисления состояний клеточных автоматов на примере игры «жизнь» на больших массивах данных в условиях ограничений по времени отклика.

Предмет исследования: Методы и алгоритмы программной реализации высокопроизводительной динамической библиотеки на языке C++, включая техники векторизации (SIMD), оптимизации доступа к памяти и разработки собственного механизма бенчмаркинга для верификации эффективности.

ПОДУМАТЬ, БУДТО СТОИТ ПЕРЕПИСАТЬ

ВОЗМОЖНО, СТОИТ ВЫНЕСТИ В ОДИН РАЗДЕЛ И ОБЪЕДИНИТЬ ТАМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И НЕФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЕСЛИ ОНИ ВООБЩЕ НУЖНЫ

  - Функциональные требования

Динамическая библиотека должна обладать следующими функциональными требованиями:

- Возможность работы с внешним вызывающим кодом через ABI;

- Прямая работа с памятью без посредников в виде сборщика мусора;

  - Нефункциональные требования

Библиотека должна обладать следующими нефункциональными требованиями:

- Максимально эффективно использовать процессорные мощности, пропускную способность памяти для обеспечения высокой производительности, а вследствие и высокой скорости отклика;

- Обеспечить гарантию корректности выходных данных;

- Обеспечить гарантию отказоустойчивости;

РАССКАЗАТЬ ПРО SIMD, SISD, AVX, SSE, векторизацию

- Проектно-конструкторский раздел

  - Выбор средств разработки

    - Выбор языка программирования

Для реализации динамической библиотеки для моделирования клеточных автоматов был выбран язык C++. Данный выбор обусловлен необходимостью обеспечения максимальной производительности при минимальных накладных расходах времени выполнения (runtime overhead). Необходим низкоуровневый контроль за памятью и аппаратными инструкциями процессора.

Статическая типизация позволяет выявлять ошибки на этапе компиляции, что критически важно для надёжности библиотеки, а отсутствие виртуальной машины или сборщика мусора гарантирует стабильное время выполнения операций, необходимое для работы.

C++, в отличие от Python/Go/C#/Java, не имеет сборщика мусора, что не накладывает дополнительных накладных расходов на существование библиотеки. Так же использование C++ позволяет скомпилировать код в нативный, понятный для любого X86_64 процессора, минуя этапы интерпретации (например, как в Python). Под данные критерии попадает и Rust, но его относительно малая популярность и вопросы с передачей управления сырых указателей во внешний вызывающий код (Borrow Checker может не пропустить такой код, вызывая ошибки компиляции) ставят под сомнение его валидность использования в данном ПО.

    - Выбор стандарта языка программирования

В качестве целевой спецификации языка выбрана редакция ISO/IEC 14882:2024 (C++ 23). Использование современного стандарта продиктовано следующими необходимыми для разработки факторами:

- Улучшенная поддержка constexpr и compile-time вычислений. Позволяет перенести часть вычислений на время компиляции, а не на время выполнения;

- Поддержка модулей (modules). Увеличивает гибкость и простоту разработки отдельных частей библиотеки, а также улучшает время компиляции всего проекта. Все основные компоненты системы являются модулями, что значительно упрощает разработку;

- Улучшенная поддержка концептов (concepts). Мощное средство для наложения ограничений на шаблонные параметры. Делает код более выразительным, кратким и удобным для понимания. Используется для ограничения разрешённых типов для шаблонных структур и функций.

    - Использование SIMD

Для увеличения производительности используется переход от скалярных вычислений к векторным – SIMD-алгоритмы. C++ предоставляет удобную оболочку (встроенные заголовки и их функции), так называемые Intrinsics. Используемые функции компилируются в нативные инструкции процессора, что является наилучшим вариантом, так как отсутствуют какие-либо прослойки между итоговым кодом и процессором. Также это даёт полный контроль над данными (в частности, над выравниванием, так как это очень важный параметр для SSE/AVX инструкций). Использовался официальный гайд от компании Intel по Intrinsics X86_64[6].

    - Выбор среды разработки

В качестве основной среды разработки был выбран программный продукт от Microsoft – Visual Studio 2026 с компилятором MSVC v145, а также MSVC Build Tools v14.51. Данный выбор обусловлен большим функционалом, поддержкой выбранного языка, а также набором необходимых инструментов для разработки. Встроенный IntelliSense помогает с форматированием, поддержкой, рефакторингом и написанием нового кода, что благоприятно сказывается на скорости разработки. Интеграция инструментов ИИ-ассистентов (GitHub Copilot) позволяет ускорить рутинные операции генерации кода и первичного анализа синтаксических ошибок, повышая общую продуктивность разработчика. Также явным преимуществом выделяется встроенный санитайзер адресов, который анализирует код и не позволяет выйти за пределы разрешённой памяти. Данный набор инструментов позволяет быстро разрабатывать безопасный код.

    - Выбор операционной системы

В качестве операционных систем, которые поддерживают текущую реализацию библиотеки, выступают Windows 11 и Windows 10. Ограничение обусловлено ограниченностью выпуска основной среды разработки – Visual Studio выпускается только под управлением ОС Windows. Архитектура спроектирована с учетом переносимости (использование стандартного C++ и интринсиков, доступных в GCC/Clang), что позволит в будущем добавить поддержку Linux/macOS без существенной переработки ядра.

  - Архитектура библиотеки

    - Способ взаимодействия и работа с памятью

Поскольку разрабатываемая библиотека предназначена для использования в качестве динамически подключаемого модуля (DLL библиотека) различными клиентскими приложениями, ключевым аспектом архитектуры является способ организации обмена данными между библиотекой (самим ядром, что выполняет вычисления) и вызывающим кодом.

В виду того, что библиотека и клиентское приложение выполняются в рамках единого пространства операционной системы (при загрузке динамической библиотеки вызывающим кодом), решение использовать разделяемую память (shared memory) было признано избыточным и сложным. Вместо этого был реализован механизм передачи указателя на непрерывную область памяти.

Для управления памятью был написан собственный аллокатор, который гарантирует выровненность памяти для работы с SIMD-алгоритмами. Код фрагмента выровненного аллокатора представлена на рисунке 1.

ПОМЕНЯТЬ ФОТКУ, ЗДЕСЬ СТАРЫЙ КОД

Рисунок 1 – Фрагмент кода кастомного аллокатора

Архитектура системы построена по принципу предоставления строго определённого бинарного интерфейса (ABI – application binary interface). Внешний вызывающий код взаимодействуют исключительно через экспортируемые функции, что обеспечивает слабую связность и позволяет заменять внутреннюю логику библиотеки без замены клиентского кода.

Была выделена следующая наиболее эффективная последовательность взаимодействий:

- Вызывающий код обращается по ABI к библиотеке. Например, вызывает функцию для создания игры «жизнь» [2] размерами 256 на 256 клеток, со стандартными правилами, а также выполнением 100 итераций клеточного автомата. Дополнительно нужно передать указатель на возвращаемый результат, так как функция вернёт код ошибки;

- Библиотека выполняет функцию всего за одно переключение контекста (каждое переключение дорого с точки зрения циклов процессора), то есть все вышеописанные задачи будут выполнены в разом, без возвращения управления вызывающей стороне при каждой итерации;

- После выполнения вычислений библиотека редактирует указатель в структуре, который указывает на получившееся поле, а также размер одного элемента (что используется для валидации вызвавшим кодом);

- После обработки полученных данных, вызвавший код явным образом вызывает функцию очистки памяти, передав в качестве аргумента полученную структуру;

Диаграмму последовательности взаимодействия с библиотекой через ABI можно увидеть на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма последовательности взаимодействия с библиотекой

Данный подход позволяет исключить сериализацию данных, межпроцессные взаимодействия и обеспечивает максимальную производительность без лишних слоёв абстракций и накладных расходов.

    - Архитектура

Разработанная библиотека реализует многоуровневую (слоистую) архитектуру, направленную на разделение ответственности между интерфейсом взаимодействия, логикой диспетчеризации и аппаратно-зависимыми реализациями алгоритмов. Такая структура обеспечивает высокую производительность за счет использования специфических инструкций процессора (SIMD), сохраняя при этом простоту интеграции для конечного пользователя.

Графическое представление архитектуры представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 – Графическое представление архитектуры библиотеки

Архитектура состоит из трех основных уровней:

- Уровень публичного интерфейса (ABI). Его основная задача – предоставление заранее определённого набора функций для инициализации полей (матриц), выполнения шагов симуляции и управления ресурсами.

- Инкапсуляция: данный уровень полностью скрывает от клиента внутреннюю структуру данных, детали реализации оптимизаций и механизма выбора алгоритмов. Клиент работает только с указателями на данные и размерами поля;

- cтабильность соглашений вызова: изменения во внутренних слоях (например, добавление новой оптимизации под AVX-512) не требуют перекомпиляции клиентского кода, так как сигнатуры экспортируемых функций остаются неизменными.

- Управление жизненным циклом: на этом уровне реализованы функции создания и уничтожения объектов симуляции, что гарантирует корректное выделение и освобождение памяти, включая ресурсы нижних слоев.

- Уровень диспетчеризации и адаптации. Средний уровень выступает в роли интеллектуального связующего звена (middleware). Он отвечает за определение возможностей текущего аппаратного обеспечения и выбор наиболее эффективной реализации алгоритма на этапе выполнения программы.

- Определение аппаратных возможностей: при инициализации библиотеки этот слой выполняет проверку поддержки процессором различных наборов инструкций (SSSE3, AVX2 и другие при необходимости).

- Полиморфизм времени выполнения: на основе результатов детекции средний уровень устанавливает указатели на функции, соответствующие оптимальной реализации. Это позволяет избежать накладных расходов на условные переходы (if/else) внутри горячих циклов (то есть в hot path [7], что благоприятно скажется для блока предсказания ветвлений) симуляции.

- Фоллбэк: если текущее аппаратное обеспечение не поддерживает продвинутые векторные инструкции, диспетчер автоматически переключится на базовую скалярную реализацию, обеспечивая работоспособность библиотеки на любом совместимом процессоре.

- Уровень аппаратно-зависимых реализаций. Нижний уровень содержит набор изолированных модулей, каждый из которых реализует ядро клеточного автомата с использованием конкретного набора инструкций процессора.

Каждый алгоритм фактически является бэкендом для текущей задачи и будет называться соответствующе. В текущей реализации их 3: ScalarBackend, SSEBackend, AVX2Backend.

Выделение реализаций в отдельные модули даёт дополнительный бонус – изоляцию зависимостей: код каждого бэкенда компилируется с необходимыми флагами оптимизации и необходимыми заголовками.

Для реализации уровня аппаратно-зависимых бэкендов применен паттерн CRTP (Curiously Recurring Template Pattern) [8]. Данный подход обеспечивает статический полиморфизм, позволяя компилятору разрешать вызовы методов на этапе компиляции. Это предоставляет целый ряд преимуществ, которые будут описаны ниже.

Отсутствие таблицы виртуальных методов (vtable) и косвенных вызовов внутри вычислительных циклов. Это позволяет компилятору применять агрессивные оптимизации, такие как встраивание функций в место вызова и авто-векторизация, что критически важно для достижения максимальной пропускной способности SIMD-инструкций.

Гарантируется типобезопасность - корректность реализации интерфейса бэкенда на этапе компиляции.

Гибкость архитектуры - сочетание CRTP с механизмом динамической диспетчеризации на верхнем уровне позволяет выбирать оптимальную реализацию под конкретное аппаратное обеспечение во время выполнения, сохраняя при этом высокую производительность внутри самого алгоритма моделирования.

Таким образом, накладные расходы на полиморфизм сведены к минимуму: единственный косвенный вызов происходит при передаче управления от общего контекста к конкретному бэкенду, тогда как основная вычислительная нагрузка выполняется в полностью оптимизированном, статически связанном коде.

  - Алгоритмы и структуры данных

    - ABI – интерфейс бинарного взаимодействия

Верхний уровень архитектуры библиотеки представляет собой Application Binary Interface (ABI). Этот слой служит единственной точкой входа для внешних приложений и полностью инкапсулирует внутреннюю сложность реализации, включая управление памятью, выбор бэкендов и логику клеточного автомата.

При разработке интерфейса руководствовались следующими принципами:

- Языковая нейтральность: интерфейс использует только типы данных, имеющие однозначное представление в памяти на всех платформах (простые типы: int, float, указатели, размеры size_t, то есть являющиеся Plain Of Data). Это позволяет вызывать функции библиотеки из любых языков программирования, поддерживающих Foreign Function Interface (FFI), таких как Python (ctypes/cffi), Java (JNI) или C# и других;

- Отсутствие исключений C++: все экспортируемые функции помечены как extern "C" и не выбрасывают исключений (noexcept). Ошибки передаются через коды возврата. Это критично для совместимости с языками, не имеющими механизма обработки исключений C++;

- Непрозрачные данные: внутренние объекты (контекст симуляции, буферы данных) скрыты от внешнего доступа. Клиентский код не имеет доступа к внутренней структуре этих объектов, что предотвращает нарушение работы класса и обеспечивает возможность изменения внутренней реализации без нарушения бинарной совместимости;

Так как ABI это входной интерфейс, в нём должны быть включены все проверки на валидность данных. Если произошла ошибка валидации - вернёт код ошибки (0 при отсутствии).

Интерфейс разделён на 2 логические группы функций:

- Управление жизненным циклом клеточного автомата;

- Выполнение симуляции;

Управление жизненным циклом отвечает за создание и удаление клеточного автомата с заданными параметрами. Например, функции NewGameOfLife нужно передать указатель на результат выполнения, возвратит код ошибки. Для очищения памяти потребуется вызвать DeleteGameOfLife и передать в качестве аргумента полученный указатель на результат.

Для работы с клеточными автоматами предусмотрены функции:

- NewResult без параметров. Вернёт указатель на структуру с результатами выполнения, которую нужно использовать далее;

- DeleteResult, но он не может быть вызван из вне. Он вызывается автоматически после вызова DeleteGameOfLife или DeleteCellularAutomaton.

- NewCellularAutomaton с параметрами:

  - size_t width;

  - size_t height;

Возвращает структуру с результатами выполнения.

- SetRulesB и SetRulesS требуют указатель на клеточный автомат. Имеет перегруженные варианты:

  - Через vector – для других C++ библиотек;

  - Через initializer_list – для других C++ библиотек;

  - Через диапазон чисел от RulesBFrom до RulesBTo включительно. Для правила S аналогично;

- DeleteCellularAutomaton. Требует передать указатель для очищения данных;

Для выполнения симуляции предусмотрена функция Tick. В качестве аргумента передаётся указатель на клеточный автомат и количество тиков (для оптимизации количества переключения контекстов). Возвращает структуру на результат выполнения.

Данная архитектура позволяет исключить повторное выделение памяти для копирования результатов в вызывающий код, упростить взаимодействие (не потребуются дополнительные преобразования для дальнейшей работы с данными).

    - Middleware – диспетчер реализаций

Middleware (промежуточный слой) отвечает за связывание высокоуровневого интерфейса библиотеки с низкоуровневыми аппаратно-зависимыми бэкендами. Его главная задача — обеспечить динамический выбор оптимальной реализации во время выполнения программы без потери производительности внутри вычислительных циклов.

Middleware реализует паттерн Strategy (Стратегия) в комбинации с Factory (Фабрика).

При создании экземпляра CellularAutomaton или контекста симуляции Middleware выполняет детекцию возможностей процессора (CPUID):

- если поддерживается AVX2 – создается экземпляр AVX2Backend;

- если поддерживается SSSE3 – создается экземпляр SSEBackend;

- иначе – создается экземпляр ScalarBackend;

Блок схема алгоритма выбора реализации бэкенда в зависимости от аппаратной поддержки процессором представлен на рисунке 4. Фрагмент кода класса, который возвращает поддерживаемые технологии процессора во время выполнения представлен на рисунке 5.

Рисунок 4 – Блок схема алгоритма выбора бэкенда

Рисунок 5 – Фрагмент кода, указывающий на поддержку нужной технологии процессором

Выбранный бэкенд сохраняется в виде указателя на абстрактный интерфейс. Внутренняя структура бэкенда использует CRTP, но для внешнего мира он представлен как объект, реализующий метод Tick().

При вызове метода Tick(), Middleware не выполняет вычисления сам, а возвращает указатель на необходимый аппаратно-зависимый бэкенд, который и занимается вычислениями. А поскольку тип бэкенда известен объекту Middleware, происходит переход к конкретной реализации.

Middleware необходим из-за сложностей с выбором алгоритма под текущую аппаратную систему: разработчик может использовать библиотеку как на современном процессоре с поддержкой AVX512 (в основном серверные решения, недоступные обычному потребителю), так и с поддержкой AVX-2. Так же, он может работать со старым процессором, который поддерживает только SSSE3. В случае совсем старой конфигурации выбирается обычный скалярный метод. Без этого компонента системы, приходилось бы включать в hot path большое количество блоков if… else для выбора подходящего алгоритма, что значительно бы увеличило время работы.

Единый интерфейс взаимодействия обеспечивает аппаратную независимость клиентского кода.

Каждый различный алгоритм изолирован в отдельном классе. Изменение одного алгоритма не сломает другой. Это упрощает поддержку и тестирование.

Дополнительно это даёт гибкость выбора реализации – она происходит динамически и скорость выполнения. Используется CRTP и статическая диспетчеризация. Таким образом, накладные расходы на полиморфизм возникают только один раз при входе в функцию Tick (переход к указателю на функцию), а миллионы итераций цикла выполняются с максимальной скоростью, так как компилятор видит весь код конкретного бэкенда целиком и может применить агрессивные оптимизации, недоступные при недостаточном уровне знания всей цепочки вызовов.

    - Вычисление суммы соседей и применение правил. Аппаратно-зависимые бэкенды

Основной операцией в клеточном автомате является подсчёт количества живых (активных) соседей для каждой клетки по окрестности Мура (8 соседей). Блок схема алгоритма подсчёта суммы соседей (количества соседей) представлена на рисунке X. МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА НЕСКОЛЬКО ПОДРИСУНКОВ, ИЛИ ВООБЩЕ ВЫНЕСТИ В ПРИЛОЖЕНИЕ

Алгоритм для общего случая:

- Для каждой клетки (x, y) текущего поколения берётся окрестность 3×3;

- Соседи с координатами (x±1, y±1) суммируются, за исключением самой клетки (x, y);

- Если соседняя клетка выходит за границы, она не учитывается;

- Результат — целое число от 0 до максимального значения типа, которое используется для определения следующего состояния клетки.

Для выполнения подсчёта предусмотрено несколько основных реализации (таких как наивная, скалярная и использующая SSE/AVX). Главное требование к реализации: они возвращают одинаковый результат.

Предусмотренные реализации отличаются по времени выполнения и возможности выполнения на конкретной аппаратной системе:

- Наивная самая простая. Работает на всех системах и процессорах, где есть блок ALU, то есть на любом персональном компьютере. Реализация отличается своей медлительностью;

- Скалярная использует оптимизированный алгоритм. Работает так же на всех системах. Значительно повышает производительность;

- SSE, то есть векторизированный алгоритм должен работать только на процессорах с поддержкой SSSE3. Высокая производительность за счёт параллелизма на уровне данных (выполняются операции над целым блоком данных 128 бит, а не над одиночным числом). Имеет значительную сложность разработки;

- AVX, второй векторизированный алгоритм. Работает только на процессорах с поддержкой AVX-2. Пиковая производительность теоретически должна быть в два раза выше SSE из-за увеличения размера регистров (в техническом плане, это регистр или длина команды) до 256 бит;

Алгоритм применения правил B и S:

- Вычисляется количество соседей n клетки с координатой x и y;

- Если клетка мертва (то есть значение curState[x, y] == 0) и n ∈ B, то клетка становится живой.

- Если клетка жива (curState[x, y] == 1) и n ∈ S, то клетка остаётся живой.

- Иначе клетка становится мёртвой.

Блок схема алгоритма применения правила B и S представлен на рисунке 6, где curState[x, y] и nextState[x, y] – значения текущего и следующего полей клеточного автомата, n – количество соседей, B и S – правила рождения и выживания.

Рисунок 6 – Блок схема алгоритма применения правила B и S

Процесс обновления сетки зависит от реализации бэкенда. Общий алгоритм:

- Подсчёт соседей для всех клеток (с использованием выбранной реализации).

- Применение правил B/S к каждой клетке.

- Запись результата в буфер следующего шага.

Для векторизированных алгоритмов есть смысл использовать векторизированные алгоритмы применения правил B/S к полученному массиву, так как в этом случае минуется запись во временный буфер или nextState, что уменьшает время работы, но данное утверждение требует экспериментальной проверки.

Все реализации инкапсулированы в отдельные классы, что позволяет использовать их через единый интерфейс, реализованный с помощью шаблонного паттерна CRTP, обеспечивая гибкость архитектуры и избегая виртуальные вызовы.

    - Реализация алгоритмов вычисления суммы соседей

Было реализовано 5 алгоритмов вычисления суммы соседки по окрестности Мура. Все они представлены в листингах:

- А.1 – модуль реализации наивного (самого простого) алгоритма. Использует сложение на основе АЛУ [3]. Имеет чрезмерное использование блоков if … else, что негативным образом сказывается на блоке предсказания ветвлений [7]. Так же это вызывает сброс всего конвейера процессора, что может занять от 20 до 100 тактов, заметно увеличивая время простоя;

- A.2 – модуль скалярной реализации алгоритма. Использует совершенно иной подход к суммированию – поэлементное сложение по всей кеш-линии процессора. То есть, идёт итерация по верхней, средней и нижней строчке и вычисляется сумма. Эта поэлементная сумма вертикальных элементов складывается в отдельный буфер. Для краевых случаев используется немного модифицированный алгоритм. Для не краевых случаев используется общий алгоритм: горизонтально складываются вертикальные суммы и вычитается середина клетки. То есть вычисляется сумма вообще всех соседей в окрестности 3*3, и затем вычитается центральная клетка, чтобы осталась только окрестность Мура;

- А.3 – модуль оптимизированной скалярной реализации. Основан на модуле скалярного алгоритма, но убран неоптимальный буфер, который хранил смещения от начала буфера клеточного автомата. Это позволяет убрать выделение памяти системой. А так как время выделения памяти имеет высокую нестабильность, это негативно сказывалось на общем времени выполнения.

- А.4 – модуль вертикальной SSE реализации. Использует SSE, итерируется сверху вниз, слева направо. Сам алгоритм проще в реализации, чем горизонтальный SSE, но заметно сложнее, чем оптимизированный скалярный вариант. Не выделяет временных буферов. Так как алгоритм итерируется по вертикали и использует окно в 14 элементов, он не может корректно обрабатывать смежные случаи. Для решения этой проблемы используется неоптимальный вариант сохранения данных после высчитывания суммы соседей – не выровненное сохранение с последующим не выровненным доступом. Данные операции сильно замедляют время работы с памятью, а также вызывают больше количество не выровненной работы с памятью, что так же негативно сказывается на общем времени работы. Дополнительным замедлением является неоптимальное использование регистра SSE: при размере в 16 элементов, в результате вычислений используются лишь 14;

- A.5 – модуль горизонтальной SSE реализации. Использует SSE, итерируется слева направо, сверху вниз. Трудностей в реализации добавляет факт сохранения промежуточных данных для вычисления текущего и следующего окна данных (окно – 16 элементов типа byte, bool, uint8_t). Но такая реализация позволяет полностью убрать не выровненный доступ к памяти. Дополнительно это позволяет вычислять одновременно несколько вертикальных блоков данных: для первых строк требуется два регистра, для средних строк от трёх до 5, для последних двух строк – два регистра.

- А.6 – модуль горизонтальной AVX реализации. Базируется на горизонтальной SSE реализации, то есть наследует все его черты. Главным отличием является увеличение окна данных с 16 до 32 элементов. В идеальных условиях выполнится в два раза быстрее оригинального алгоритма;

    - Реализация алгоритмов применения правил B и S

Для алгоритма применения правил B и S было реализовано 7 различных вариантов. Их листинг и описание:

- Б.1 – модуль с использованием SSE. Использует специальную таблицу для работы и небольшое количество инструкций. Записывает в результат массив полученных данных;

- Б.2 – модуль с использованием AVX. Работает аналогично SSE, но использует AVX-2 с немного облегчённой реализацией, что должно уменьшить количество тактов процессора для выполнения;

- Б.3 – модуль с наивной реализацией. Использует блоки if … else. В результат сохраняет записывает одно число;

- Б.4 – модуль с оптимизированной реализацией. Не использует блоки if … else, а полагается на тернарные операторы. В результат записывает одно число;

- Б.5 – модуль с использованием bitset. Результат записывает как одно число;

- Б.6 – модуль, полагающийся на оптимизированную реализацию, но сохраняющий результат в виде массива. То есть делает это аналогично SSE и AVX, записывая как массив;

- Б.7 – модуль, полагающийся на предыдущий, но использующий bitset;

    - Плоский массив

Самой главной структурой данных в данной работе является хранение памяти. Для хранения двумерной сетки (поля) клеточного автомата выбрана структура данных – класс Flat2DArray, реализующая концепцию плоского (одномерного) массива с эмуляцией двумерного доступа.

В отличие от традиционного подхода с использованием массива указателей (T**) или вектора векторов (std::vector<std::vector<T>>), плоский массив обеспечивает непрерывное размещение данных в памяти. Это очень важно для производительности по следующим причинам:

- локальность данных. При обходе соседних ячеек (что является типичным паттерном доступа в клеточных автоматах) процессор загружает данные в кэш-линии эффективно, то есть является cache-friendly, не прыгает между разными массивами (которые надо ещё загрузить), минимизируя промахи кэша;

- при линейной адресации аппаратному предвыборщику данных проще прогнозировать следующие адреса памяти;

- непрерывный блок памяти идеально подходит для векторных операций, так как позволяет загружать данные в SIMD-регистры без необходимости сбора разрозненных фрагментов памяти;

- непрерывным блоком памяти технически проще пользоваться для передачи через ABI. При использовании массива разных блоков памяти пришлось бы реконструировать данные в единый массив, что создавало бы дополнительную нагрузку на подсистему памяти и вызывало дополнительные задержки;

Разрешённые типы данных строго ограничены, разрешены только: int, float, uint8_t (byte) и bool. Далее эти типы данных будут указаны как T. Данные ограничения наложены использованием SIMD, так как каждый тип данных имеет прямое соответствие к регистрам SSE/AVX: int, byte и bool – __m128i, float – __m128. При указании неправильного типа данных для регистра, произойдёт ошибка компиляции. Попытка инстанцировать (создать класс с шаблонным параметром) Flat2DArray не из разрешённых типов приведёт к ошибке компиляции, которые предотвратят ошибки во времени выполнения. Так же это дополнительно ограничит неправильное использование при дальнейшей разработке.

Представление ограничения типа переменной в виде кода, представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Ограничение разрешённых типов T

Класс инкапсулирует сырой указатель на массив элементов типа T[] внутри умного указателя std::shared_ptr<T[]>. Использование умного указателя даёт неоспоримые преимущества в разработке – упрощение за слежением цикла жизни памяти. Память освобождается автоматически, когда последний владелец объекта Flat2DArray выходит из области видимости или удаляется.

Отсутствуют накладные расходы на копирование – благодаря семантике разделяемого владения, передача объекта Flat2DArray между функциями или слоями архитектуры происходит дешево (копируется только управляющий блок shared_ptr, а не сам массив данных).

Уменьшение количества точек отказа (исключений) при выделении: Конструктор использует конструктор shared_ptr<T>, что обеспечивает атомарность выделения памяти под объект и управляющий блок, повышая надежность кода.

Выделяющейся особенностью является использование кастомного аллокатора, упомянутого ранее. Так как для работы с SIMD необходимо чёткое выравнивание согласно размерам регистров, используется выровненное выделение памяти. Память под массив выделяется с выравниваем 16 для SSE и 32 для AVX что позволяет использовать эффективные функции _mm_load_si128 для SSE и _mm256_load_si256 для AVX, вместо использования не выровненных версий mm_loadu_si128 и mm256_load_si256. Не выровненные версии могут быть ощутимо медленнее, чем выровненные (вставить ссылку на гайд Intel).

Размер выделяемой памяти зависит от переданных размеров и размеру типа T. Для массива 512*512 типа bool будет выделено 512*512*sizeof(bool) последовательных байт. В данном случае выделенный размер будет зависеть от машины (например, bool не обязательно занимает 1 байт, может и несколько, так как стандартом это не закреплено) и от выравнивания. Есть особенность хранения типа bool стандартным контейнером std::vector - данные хранятся в виде упакованной прокси структуры, напоминающей тип uin8_t, что обеспечивает хранение 8 переменных в одной ячейке памяти. Это увеличивает эффективность использования памяти в 8 раз, но также добавляет некоторые расходы на выбор нужного бита (то есть значения переменной). В случае с плоским массивом применение данной особенности только навредит работе алгоритма, так как потребует предварительной работы с массивом (распаковка бит для использования).

Интерфейс класса спроектирован с учетом требований к высокой производительности:

- Методы доступа at(x, y) и operator[]:

  - Реализованы как inline функции с атрибутом noexcept. Это подсказывает компилятору возможность агрессивной оптимизации и встраивания кода.

  - Преобразование координат (x, y) в линейный индекс выполняется по формуле index = y * width + x. Эта операция состоит из одного умножения и одного сложения, что выполняется за 1-2 такта процессора.

  - Отсутствие проверок границ устраняет ветвления в горячих циклах.

- Метод data(): возвращает сырой указатель T* на начало буфера. Это необходимо для передачи данных в низкоуровневые бэкенд реализации, а также во внешний код, например библиотеки (для визуализации через OpenGL/Vulkan и т.д.), которые требуют прямого доступа к памяти.

- Методы метаинформации (width, height, capacity): позволяют клиентскому коду и внутренним алгоритмам знать геометрию сетки без необходимости хранить эти данные отдельно, обеспечивая целостность состояния объекта.

- Поддержка отладки и вывода: реализация оператора вывода operator<< через шаблонную дружественную функцию позволяет легко интегрировать структуру в системы логирования и отладки, обеспечивая человекочитаемое представление состояния сетки без нарушения инкапсуляции.

Фрагмент сигнатуры класса Flat2DArray представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Фрагмент сигнатуры класса Flat2DArray

Использование std::vector<T> в данном случае не подходит. Требуется более гибкий инструмент для работы с памятью (выравнивание, кастомный аллокатор). Так же требуется явная работа с указателями для передачи во вне, что не совсем удобно в случае с vector.

    - Результат выполнения

Для передачи результатов симуляции от ядра библиотеки к вызывающему приложению используется легковесная структура SimulationResult. Данная структура спроектирована с учетом требований к бинарной совместимости и эффективности передачи больших объемов данных без их копирования. Описание структуры представлено в таблице 1.

Таблица 1 – сигнатура структуры SimulationResult

| Поле | Тип переменной | Описание |
| --- | --- | --- |
| ptr | T* | Указатель на начало данных результата |
| width | size_t | Ширина поля в элементах |
| height | size_t | Высота поля в элементах |
| sizeOfElement | size_t | Размер элемента в байтах |

Данная сигнатура позволяет получить следующие преимущества:

- Отсутствие копирования данных. Передаётся только указатель на них, то есть копирования данных не происходит. Это важно для высокой производительности, так как все операции с выделенной памятью (ОЗУ) несут в себе большие задержки.

- Ширина и высота поля позволяют не заботиться о хранении этих данных у себя, а лишь вызвать ABI, который вернёт готовый результат;

- Размер элемента в байтах гарантирует правильность интерпретации полученного указателя к типу данных. Поле размера элемента позволяет клиентскому приложению корректно интерпретировать тип данных, возвращаемых по указателю, обеспечивая типовую безопасность на границе раздела модулей;

- Данные, которые содержит указатель, выровнены согласно требованиям алгоритма и не требуют переупаковки;

Именно эта структура отвечает за передачу значений в третьем этапе взаимодействия внешнего кода с библиотекой.

    - Класс с клеточным автоматом

Программная модель клеточного автомата в рамках библиотеки инкапсулирована в классе CellularAutomaton. Данный класс объединяет хранение состояния сетки, конфигурацию правил перехода и механизм выполнения шага симуляции, интегрированный с системой динамического выбора аппаратной реализации (вышеописанным middleware). Сигнатура класса описана в таблице 2.

Таблица 2 – сигнатура класса CellularAutomaton

| Поле | Тип переменной | Описание |
| --- | --- | --- |
| B | unordered_set<int> | Правила рождения клетки |
| S | unordered_set<int> | Правила выживания клетки |
| curState | Flat2DArray<T>* | Указатель на текущее поле |
| nextState | Flat2DArray<T>* | Указатель на поле для следующего шага |

За хранение состояния отвечает двойная буферизация: состояние автомата представлено двумя экземплярами класса Flat2DArray<T>. Первый на текущее состояние (curState), второй (nextState) на следующий шаг.

Использование двух независимых буферов является необходимым требованием для корректной работы алгоритмов нахождения суммы клетки. Поскольку новое значение каждой ячейки зависит от соседей на момент итерации, запись результата непосредственно в curState привела бы к искажению данных для еще не обработанных ячеек. Разделение на чтение (curState) и запись (nextState) гарантирует атомарность шага симуляции относительно состояния системы.

Логика поведения автомата определяется набором правил рождения (Birth, B) и выживания (Survival, S). Например, игра «Жизнь» Джона Конвея имеет правила B3/S23.

Правила хранятся в виде ассоциативных контейнеров STL – std::unordered_set или в std::bitset (в зависимости от реализации). Это позволяет сопоставить количество соседей с поведением за короткое время, так как поиск в данном контейнере выполняется за O(1). Правила имеют соответствующие названия: B и S. Дополнительно предоставлен интерфейс для установки значений:

- SetB(vector<int>& rulesB) noexcept – позволяет установить правила B из массива rulesB. Так как все последующие методы не генерируют исключений, параметр noexcept будет опущен;

- SetB(initializer_list<int>& rulesB) – позволяет установить правила из списка инициализации rulesB. Отличается от варианта с использованием vector’а лишь простотой установки правил для ручного тестирования:

- SetB(int rulesBFrom, int rulesBTo) – устанавливает правила в диапазоне от rulesBFrom до rulesBTo включительно;

Для правила S реализован аналогичный набор методов.

Возможность менять правила позволяет изменять поведение клеточного автомата, реализовывая различные сценарии использования.

Выполнения шага симуляции (нахождения суммы соседей, применения правил B и S) выполняется в методе Tick. Особенностью является то, что он делегирует выполнение в специализированный бэкенд посредством middleware. То есть он получает от middleware указатель на текущую реализацию бэкенда и передаёт ей выполнение (которое выполняется согласно правилам). После выполнения итерации, нужно сменить состояния местами, так как выполнился следующий шаг. Теперь следующий шаг станет текущим, а текущее состояние будет отвечать за следующий шаг.

Преимущество такого построения класса в разделении ответственности – класс отвечает только за сам процесс, не погружаясь в вычисления. То есть он является лишь удобной и легковесной оболочкой над специализированными вычислениями. Функциональность класса можно легко поменять, расширив алгоритмы для middleware. Также в сумме эффективностью аппаратно-зависимых бэкендов достигается высокая производительность.

Выводы по разделу

В результате работы обоснован выбор языка C++ и стандарта C++23 для обеспечения высокой производительности и низкоуровневого контроля памяти.

Архитектура библиотеки спроектирована по трехуровневому принципу, включающему ABI, middleware для динамической диспетчеризации и аппаратно-зависимые бэкенды. Использование паттерна CRTP позволило исключить накладные расходы на виртуальные вызовы внутри вычислительных циклов, сохранив гибкость выбора реализации во время выполнения. Для хранения данных применен плоский массив с кастомным аллокатором, что гарантирует выравнивание памяти и эффективное использование кэша процессора. Интеграция SIMD-инструкций (SSE/AVX) обеспечивает ускорение операций подсчета соседей за счет векторизации вычислений. Для аппаратных сред, где SIMD-инструкции недоступны, используется обычный скалярный алгоритм.

Разработанный бинарный интерфейс (ABI) обеспечивает языковую нейтральность и безопасность взаимодействия с внешними приложениями через механизм указателей. Двойная буферизация состояний клеточного автомата гарантирует корректность параллельных обновлений сетки без искажения данных.

Записать, что реализовал бенчмарк, как замерял, что замерял, принцип работы, методология измерений, это НЕ В ВЫВОДЕ, А В САМОМ ПРОЕКТНО КОНСТРУКТОРСКОМ

- Экспериментальный раздел

  - Среда и методика испытаний

В качестве среды испытаний выступает ПК со следующими характеристиками (оставлены только комплектующие, непосредственно используемые в испытаниях):

- Процессор: Ryzen 7 5700X3D (L1 Data Cache (далее L1) - 32 КБ на ядро, L2 Unified Cache (далее L2) – 4МБ на ядро, частота ядер – 4.05 ГГц);

- ОЗУ: 4 модуля памяти по 8гб DDR 4 с частотой 3466 МГц;

Среда разработки – Visual Studio 2026 с поддержкой стандарта C++23, а также выставленным параметром «Включить расширенный набор инструкций» на «Не задано» (то есть компилятор не будет пытаться векторизировать вычисления).

Бенчмарк будет измерять время работы одной итерации. На основе полученных данных он выдаст отчёт о:

- Названии алгоритма

- Среднем времени выполнения;

- Стандартном отклонении;

- Минимальному времени;

- Максимальному времени;

- 0,01%; 0,1%; 1% времени выполнения;

- 50% времени выполнения;

- 99%; 99,9%; 99,99% времени выполнения;

Все полученные значения измеряются в миллисекундах.

Корректность полученных итераций будет сравниваться с эталоном. Дополнительные данные процессора будут собираться с помощью утилиты от компании AMD – uProf.

  - Описание вариантов реализации алгоритмов

В данном разделе будут разобраны алгоритмы в соответствии с разделами 2.3.4 и 2.3.5 проектно-конструкторского раздела.

Описание алгоритмов поиска суммы соседей для клетки по окрестности Мура можно увидеть в таблице 3. В таблице 4 представлены алгоритмы применения правил B и S.

Таблица 3 – Созданные алгоритмы

| № | Название | Краткое описание | Ключевая особенность | Выделяет память? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наивный | Наивная и самая простая реализация. Избыточно использует блоки if … else | Быстрота разработки. Использует индексы | Нет |
| 2 | Скалярный | Стандартная итерация по массиву с помощью указателей | Использование указателей | Да (список смещений и временные буферы) |
| 3 | Скалярный опт. (далее скалярный о.) | Улучшение скалярного. Оптимизировано использование смещений | Использование указателей | Да (временные буферы) |
| 4 | SSE | Используется SIMD. Алгоритм не оптимален. Используется не выровненная работа с памятью. Итерация происходит сверху вниз, слева направо | Использование указателей, регистров SSE (128 бит), SIMD | Нет |

Продолжение таблицы 3

| № | Название | Краткое описание | Ключевая особенность | Выделяет память? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | SSE 2 | Новый SSE алгоритм. Итерация происходит слева направо, сверху вниз. Выровненная работа с памятью. Оптимизация алгоритма | Использование указателей, регистров SSE (128 бит) | Нет |
| 6 | AVX | Алгоритм работы одинаков с «SSE 2», однако произошёл переход от SSSE3 к AVX-2 | Использование указателей, регистров AVX-2 (256 бит) | Нет |

Таблица 4 – Реализованные алгоритмы применения правил B и S

| № | Название | Краткое описание | Ключевая особенность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SSE |  |  |
|  | AVX |  |  |

  - Сценарии тестирования и наборы данных

Написан генератор данных, имеющий следующие аргументы: размеры массивов (плоскостей), их количество, выровненность данных (для SSE и AVX реализаций). На основе созданных данных запускается бенчмарк с заданным количеством итераций измерений времени выполнения кода.

Используемые параметры:

- Размеры массивов в элементах – 512 * 512 (размер элемента 1 байт). Конечный размер массива больше объёма L1 кэша;

- Количество массивов – 1000;

- Выравнивание в байтах – 32;

- Количество итераций бенчмарка – 10;

- Количество разогревочных итераций – 3;

Бенчмарк запускает тесты в порядке: X прогревочных итераций, Y раз итерация по Z массивам, где X – количество итераций, время которых не идёт в зачёт, Y – количество итераций бенчмарка (время идёт в зачёт), Z – количество массивов.

Представленные результаты являются усреднением значений бенчмарка для пяти запусков и отображены на рисунках 1, 2 и 3.

  - Результаты измерений производительности. Анализ и выводы

В данном разделе будут представлены результаты запусков бенчмарка и утилиты uProf. Гистограммы упростят понимание различий реализаций (их время выполнения, среднее время выполнения и так далее).

На рисунке 1 представлена гистограмма минимального, среднего и максимального времени выполнения каждого алгоритма.

Рисунок 1 – Минимальное, среднее и максимальное время

Исходя из рисунка, можно выделить самое медленное решение – наивное. Далее этот алгоритм входить в графики не будет, так как имеет наихудшие значения, что значительно усложняет чтение гистограмм. Рисунок 2 содержит данные из рисунка 1 и исключает наивный алгоритм.

Рисунок 2 – Минимальное, среднее и максимальное время без учета наивного алгоритма

Самыми быстрыми являются AVX, SSE 2. Средними по скорости являются скалярное и скалярное оптимизированное (так как они сильно похожи). Даже используя SIMD для вычислений, можно написать код, чье время выполнения ощутимо медленнее оптимизированных вычислений на базе ALU, доказательство этому – время выполнения алгоритма SSE.

Минимальное время выполнения у SIMD алгоритмов (кроме SSE) наименьшее. У скалярного, «скалярного о.» и SSE 2 максимальное время выполнения сопоставимо друг с другом.

Коэффициент вариации – относительный показатель разброса данных, выражающий стандартное отклонение как процент от среднего значения, показывает стабильность работы алгоритма. Описание зависимости процентов вариабельности к стабильности и отклонении времени работы относительно среднего значения [8] описаны в таблице 2. Полученные коэффициенты вариации для разработанных алгоритмов представлены на рисунке 3.

Таблица 2 – обозначения вариабельности

| Процент | Вариабельность | Стабильность | Отклонение времени работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 10 | Низкая | Крайне высокая | Практически незаметно |
| 10 - 20 | Средняя | Высокая | Незначительное |
| 20 – 30 | Высокая | Низкая | Сильно отклоняется от среднего |
| > 30 | Очень высокая | Крайне низкая | Огромное, имеет высокую долю непредсказуемости |

Рисунок 3 – Коэффициент вариации

Проанализировав рисунок 3, можно понять, что наивный алгоритм самый стабильный (хоть и не самый быстрый), а самыми нестабильными являются скалярный, SSE и SSE 2. Достаточно стабильными являются «скалярный о.» и AVX. Их время работы стабильно, что положительно сказывается на ожидаемом времени выполнения.

Ключевая разница между обычными алгоритмами заключается в выделении памяти – во втором алгоритме убран лишний буфер. А так как выделение памяти не быстрый процесс, который может занять очень много времени, уменьшение количества буферов благоприятно сказалось на коэффициенте вариации.

На рисунке 4 и 5 представлены перцентили времени выполнения: 0,1%; 1%, 50%; 99%; 99.9%; 99,99%. Краткое пояснение к обозначению перцентилей:

- 0,1% - практически идеальное время выполнения;

- 1% - время, которое реализация почти всегда достигает;

- 50% - медиана, показывает типичное время выполнения;

- 99% - показывает редкие случаи (события), которые выполняются дольше, чем обычно;

- 99,9% и 99,99% - показывают очень редкие случаи, которые выполняются сильно дольше, чем обычно;

Рисунок 4 – Перцентили времени выполнения

Рисунок 5 – Перцентили времени выполнения

AVX показывает лучшие результаты. Его медианное время выполнения самое меньшее – 0,014 мс (в 3 раза меньше SSE!). Редкие события имеют малое время, равное 0,0288 мс.

Скалярные имеют практически равное время выполнения и в идеальных условиях, и в среднем – 0,027 мс. В 99% случаев выполняются за 0,0486 – 0,0522 мс.

SSE 2 занимает место между AVX и обычным вариантом. В среднем выполняется за 0,023 мс, а в 99% случаях за 0,0452 мс.

SSE выделяется как самый медленный, так как медианное время выполнения худшее из всех (за исключением наивного) – 0,042 мс. В лучшем случае выполнится за 0,034 мс. В редких случаях выполнится за 0,2258 мс.

Рисунок 6 показывает, во сколько раз каждая реализация быстрее наивной, по измеренным параметрам.

Рисунок 6 – Во сколько раз быстрее каждая реализация относительно наивной

С помощью утилиты uProf были получены дополнительные результаты: рисунок 7 – количество обращений к L1 кэшу процессора. Меньше – лучше; рисунок 8 – количество обращений к L2 (в тысячах), после неудачного обращения к L1 (данные не найдены или не валидны). Меньше – лучше; рисунок 9 – среднее количество инструкций, выполняемых за один цикл процессора (IPC – Instructions Per Cycle). Меньше – хуже.

Рисунок 7 – Количество обращений к L1 кэшу процессора

Рисунок 8 – Количество обращений к L2 кэшу процессора

Рисунок 9 – IPC алгоритмов

Анализ данных, представленных на рисунках 7, 8 и 9 позволяет выявить чёткую зависимость быстродействия от архитектуры и эффективности использования кэша.

Наивная реализация имеет низкую производительность из-за высокого количества условных переходов (блоков «if … else», см. Листинг А1), из-за чего предсказатель ветвлений (branch predictor) может не угадать следующий переход. Это вызывает простои конвейера процессора (до 100 тактов на восстановление) и увеличивает количество обращений к L2 кэшу (36,7 млн промахов в L1), несмотря на среднее количество исполняемых инструкций.

Скалярные версии показывают лучшую локальность данных: они чаще находят данные в кэше L1 по сравнению с наивной версией и SSE-реализацией. Однако их производительность ограничена доступом к памяти (данные находятся в разных участках массива), а также аппаратными ограничениями (тактовая частота процессора и количество блоков ALU), которые не позволяют полностью раскрыть потенциал параллелизма на уровне инструкций (ILP) – было бы 8 блоков ALU, можно было бы сложить все 8 чисел разом.

Реализации с использованием SIMD-инструкций показывают сильно разные результаты. Первая версия SSE оказалась самой медленной среди всех разработанных вариантов. Несмотря на редкие обращения к L1, она не находит в нём нужные данные и огромное количество раз обращается к L2 (165 млн раз). Это объясняется не выровненным доступом к памяти (алгоритм использует смещение по 14 бит, а не по 16), что приводит к крайне высокому показателю количества обращений к памяти, не будучи выровненному к 16-бит (целых 42%! То есть почти каждая вторая операция загрузки данных не выровнена, что очень сильно увеличивает время операции). Этого параметра нет на графиках, но он получен с помощью uProf. Так же низкой производительности способствует малый показатель IPC (всего 1,95).

Алгоритм SSE 2 является исправлением ошибок SSE, архитектура работы поменялась. Был исправлен доступ к данным (смещение равняется 16-и, что не вызывает не выровненного доступа (0% согласно uProf). Исправление смещения позволило полностью использовать все 128 бит регистра. Также это позволило минимизировать обращения к L2 (всего 19,2 млн). В купе с максимальным показателем IPC (4,08) обеспечивает высокую производительность и максимальное использование выделенных ресурсов.

AVX, являющийся наследником SSE 2, но использующий 256-битные регистры, показывает наименьшее количество обращений к L1. Однако имеет более высокий процент промахов по сравнению с SSE 2 и скалярными версиями. Тем не менее, за счет обработки вдвое большего объема данных (256 бит, вместо 128) за одну инструкцию, AVX успешно компенсирует снижение IPC и накладные расходы на работу с памятью, демонстрируя высокую общую производительность.

  - Руководство оперативного пользователя

Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство. Тут будет руководство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была достигнута поставленная цель: спроектирована архитектура и программно реализована высокопроизводительная библиотека на языке C++ для моделирования клеточных автоматов. Разработанное решение обеспечивает эффективное использование аппаратных ресурсов современных процессоров за счет применения SIMD-инструкций (SSE/AVX) и предоставляет стабильный бинарный интерфейс для интеграции во внешние приложения.

Для достижения цели были успешно решены следующие задачи:

- Разработана многоуровневая архитектура библиотеки

- Спроектированы структуры данных

- Реализованы алгоритмы симуляции с аппаратной оптимизацией.

- Обеспечено межъязыковое взаимодействие через ABI

Практическая значимость работы заключается в создании инструмента, который позволяет работать с клеточными автоматами с максимальной скоростью на доступном оборудовании. Библиотека демонстрирует принципы написания производительного системного ПО, сочетая низкоуровневую оптимизацию с удобством высокоуровневого API.

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что грамотное сочетание архитектурных решений (слоистость, разделение ответственности) и низкоуровневых оптимизаций (SIMD, выравнивание памяти, локальность данных) позволяет преодолеть ограничения роста тактовых частот процессоров и достичь высокой производительности в задачах моделирования сложных систем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Генерирование псевдослучайных чисел с помощью клеточного автомата: Правило 30 // Хабр URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/489822/ (дата обращения: 10.05.2026).

- Игра Жизнь // Progr@m4you URL: https://programforyou.ru/projects/life (дата обращения: 10.05.2026).

- Арифметико-логическое устройство // РУВИКИ URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE (дата обращения: 10.05.2026).

- SIMD // школа больших данных URL: https://bigdataschool.ru/wiki/simd/ (дата обращения: 10.05.2026).

- Расширения SSE // parralel.ru URL: https://parallel.ru/russia/MSU-Intel/sse.html (дата обращения: 10.05.2026).

- Intel® Intrinsics Guide // Intel URL: https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/intrinsics-guide/index.html (дата обращения: 10.05.2026).

- Анатомия performance-critical C++ кода на примере ECS // Хабр URL: https://habr.com/ru/articles/977462/ (дата обращения: 10.05.2026).

- CRTP в C++ // Хабр URL: https://habr.com/ru/companies/otus/articles/803601/ (дата обращения: 10.05.2026).

Приложение А

Блок схема алгоритма поиска суммы соседей по окрестности Мура

Приложение Б

Листинг 1 – Реализация модуля наивного алгоритма

export module normalsumv2;

import std;

import sumRealizationBase;

using std::string;using std::array;

export class NormalWOAllocSum : public SumRealizationBase<NormalWOAllocSum> {

public:

NormalWOAllocSum() { name = "v lob"; }

inline const string getName_impl() const {return name;}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

const size_t width = object.width();

const size_t height = object.height();

T sum = 0;

for (size_t y = 0; y < height; ++y) {

for (size_t x = 0; x < width; ++x) {sum = 0;

if (x > 0 && x + 1 < width && y > 0 && y + 1 < height) {

sum += object.at(x - 1, y - 1);

sum += object.at(x	  , y - 1);

sum += object.at(x + 1, y - 1);

sum += object.at(x - 1, y	 );

sum += object.at(x + 1, y	 );

sum += object.at(x - 1, y + 1);

sum += object.at(x	  , y + 1);

sum += object.at(x + 1, y + 1);

}

else {

if (x > 0) {

sum += object.at(x - 1, y);

if (y > 0) sum += object.at(x - 1, y - 1);

if (y + 1 < height) sum += object.at(x - 1, y + 1);

}

if (y > 0) sum += object.at(x, y - 1);

if (y + 1 < height) sum += object.at(x, y + 1);

if (x + 1 < width) {

sum += object.at(x + 1, y);

if (y > 0) sum += object.at(x + 1, y - 1);

if (y + 1 < height) sum += object.at(x + 1, y + 1);

}

}

to_save.at(x, y) = sum;

}

}

}

};

Листинг 2 – Реализация модуля базового скалярного алгоритма

export module normalsum;

import std;

import sumRealizationBase;

using std::string;

using std::array;

export class NormalSum : public SumRealizationBase<NormalSum> {

public:

NormalSum() { name = "normal"; }

inline const string getName_impl() const {return name;}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

const size_t width = object.width();

const size_t height = object.height();

T* temp_res_ptr = nullptr;

for (short q = 0; q < height; q++) {

offsets[q] = q * width;

}

T* data_ptr = object.data();

T* res_ptr = to_save.data();

T* ptr0 = nullptr;

T* ptr1 = nullptr;

T* ptr2 = nullptr;

ptr0 = data_ptr + offsets[0];

ptr1 = data_ptr + offsets[1];

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr0[x] + ptr1[x];

}

res_ptr[0] = temp_res_ptr[0] + temp_res_ptr[1] - ptr0[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[x] = temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr0[x];

}

res_ptr[width - 1] = temp_res_ptr[width - 2] + temp_res_ptr[width - 1] - ptr0[width - 1];

for (size_t y = 0; y < height - 2; y++) {

ptr0 = data_ptr + offsets[y + 0];

ptr1 = data_ptr + offsets[y + 1];

ptr2 = data_ptr + offsets[y + 2];

const size_t offset_to_result_row = offsets[y + 1];

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr0[x] + ptr1[x] + ptr2[x];

}

res_ptr[offset_to_result_row] = temp_array_for_results[0] + temp_array_for_results[1] - ptr1[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[x + offset_to_result_row] =					temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr1[x];

}

res_ptr[offset_to_result_row + width - 1] = temp_res_ptr[width - 2] + temp_res_ptr[width - 1] - ptr1[width - 1];

}

#pragma region last_row

size_t last_row_offset = offsets[height - 1];

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr1[x] + ptr2[x];

}

res_ptr[last_row_offset] = temp_res_ptr[0] + temp_res_ptr[1] - ptr2[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[last_row_offset + x] = temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr2[x];

}

res_ptr[last_row_offset + width - 1] = temp_res_ptr[width - 1] + temp_res_ptr[width - 2] - ptr2[width - 1];

#pragma endregion

#ifdef NDEBUG

delete[] offsets;

delete[] temp_array_for_results;

#endif // _NDEBUG

}

};

Листинг 3 – Реализация модуля оптимизированного скалярного алгоритма

export module iter;

import std;

import sumRealizationBase;

using std::string;using std::array;

export class IterSum : public SumRealizationBase<IterSum> {

public:

IterSum() { name = "iter"; }

inline const string getName_impl() const {return name;}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

const size_t width = object.width();

const size_t height = object.height();

T* temp_res_ptr = nullptr;

T* data_ptr = object.data();

T* res_ptr = to_save.data();

T* ptr0 = nullptr;

T* ptr1 = nullptr;

T* ptr2 = nullptr;

#pragma region first_lines

ptr0 = data_ptr;

ptr1 = data_ptr + width;

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr0[x] + ptr1[x];

}

res_ptr[0] = temp_res_ptr[0] + temp_res_ptr[1] - ptr0[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[x] = temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr0[x];

}

res_ptr[width - 1] = temp_res_ptr[width - 2] + temp_res_ptr[width - 1] - ptr0[width - 1];

#pragma endregion

#pragma region mid

for (size_t y = 0; y < height - 2; y++) {

ptr0 = data_ptr + (width * y);

ptr1 = data_ptr + (width * y + width);

ptr2 = data_ptr + (width * y + 2 * width);

const size_t offset_to_result_row = (width * y + width);

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr0[x] + ptr1[x] + ptr2[x];

}

res_ptr[offset_to_result_row] = temp_array_for_results[0] + temp_array_for_results[1] - ptr1[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[x + offset_to_result_row] =					temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr1[x];

}

res_ptr[offset_to_result_row + width - 1] = temp_res_ptr[width - 2] + temp_res_ptr[width - 1] - ptr1[width - 1];

}

#pragma endregion

#pragma region last_row

size_t last_row_offset = (height - 1) * width;

for (size_t x = 0; x < width; x++) {

temp_res_ptr[x] = ptr1[x] + ptr2[x];

}

res_ptr[last_row_offset] = temp_res_ptr[0] + temp_res_ptr[1] - ptr2[0];

for (size_t x = 1; x < width - 1; x++) {

res_ptr[last_row_offset + x] = temp_res_ptr[x - 1] + temp_res_ptr[x] + temp_res_ptr[x + 1] - ptr2[x];

}

res_ptr[last_row_offset + width - 1] = temp_res_ptr[width - 1] + temp_res_ptr[width - 2] - ptr2[width - 1];

#pragma endregion

#ifdef NDEBUG

delete[] temp_array_for_results;

#endif // _NDEBUG

}

};

Листинг 4 – Реализация модуля SSE алгоритма

module;

#include <smmintrin.h>

export module sse_vertical;

import std; import sumRealizationBase;

import sseHelper;

using std::string;using std::array;

using std::memcpy;using std::printf;

using namespace sseHelperNS;

export class SSEv1Sum : public SumRealizationBase<SSEv1Sum> {

public:

SSEv1Sum() { name = "sse v1"; }

inline const string getName_impl() const { name;	}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

constexpr size_t SSE_SIZE = 16;

const size_t width = object.width();

const size_t height = object.height();

T* res_ptr = to_save.data();

T* data_ptr = object.data();

__m128i r0, r1, r2;

auto sum_three_line = [] (__m128i r0, __m128i r1, __m128i r2) -> __m128i {

__m128i mid_row = r1;

r2 = _mm_add_epi8(r1, r2);

r2 = _mm_add_epi8(r0, r2);

r1 = _mm_slli_si128(r2, 1);

r0 = _mm_srli_si128(r2, 1);

r2 = _mm_add_epi8(r2, r1);

r2 = _mm_add_epi8(r2, r0);

r2 = _mm_sub_epi8(r2, mid_row);

return r2;

};

auto calc_three_lines = [&res_ptr, &sum_three_line] (__m128i r0, __m128i r1, __m128i r2, size_t offset) {

__m128i sum = sum_three_line(r0, r1, r2);

_mm_storeu_si128((__m128i*)(res_ptr + offset), sum);

};

auto calc_three_lines_with_offset = [&res_ptr, &sum_three_line] (__m128i r0, __m128i r1, __m128i r2, size_t offset) {

__m128i sum = sum_three_line(r0, r1, r2);

sum = _mm_srli_si128(sum, 1); // сдвигаю результат влево на 1 байт

_mm_storeu_si128((__m128i*)(res_ptr + offset + 1), sum);

};

auto calc_three_last_lines = [&res_ptr, &sum_three_line] (__m128i r0, __m128i r1, __m128i r2, size_t offset) {

__m128i sum = sum_three_line(r0, r1, r2);

T prev_res = res_ptr[offset + 16];

sum = _mm_srli_si128(sum, 1); // сдвигаю результат влево на 1 байт

sum = _mm_insert_epi8(sum, prev_res, 15);

_mm_storeu_si128((__m128i*)(res_ptr + offset + 1), sum);

};

auto sum_two_lines = [](__m128i r0, __m128i r1) -> __m128i {

__m128i temp_reg {};

r1 = _mm_add_epi8(r0, r1);

__m128i r2 = _mm_srli_si128(r1, 1);

temp_reg = _mm_slli_si128(r1, 1);

r1 = _mm_add_epi8(r1, r2);

r1 = _mm_add_epi8(r1, temp_reg);	// r1 = сумма всех соседей

r1 = _mm_sub_epi8(r1, r0);			// r1 = r1 - r0

return r1;

};

auto calc_for_two_lines = [&res_ptr, &sum_two_lines] (__m128i r0, __m128i r1, size_t offset) {

__m128i sum = sum_two_lines(r0, r1);

_mm_storeu_si128((__m128i*)(res_ptr + offset), sum);

};

auto calc_for_two_lines_with_offset = [&res_ptr, &sum_two_lines] (__m128i r0, __m128i r1, size_t offset) {

__m128i sum = sum_two_lines(r0, r1);

sum = _mm_srli_si128(sum, 1);	// сдвигаю результат влево на 1 байт,

// выравнивание гарантированно, т.к. Flat2DArray выровнен и оффсет кратен 2

_mm_store_si128((__m128i*)(res_ptr + offset + 1), sum);

};

auto calc_two_last_lines = [&res_ptr, &sum_two_lines] (__m128i r0, __m128i r1, size_t offset) {

__m128i sum = sum_two_lines(r0, r1);

T prev_res = res_ptr[offset + SSE_SIZE];

sum = _mm_srli_si128(sum, 1); // сдвигаю результат влево на 1 байт

sum = _mm_insert_epi8(sum, prev_res, 15);

_mm_store_si128((__m128i*)(res_ptr + offset + 1), sum);

};

size_t TOTAL_FULLY_IN_BLOCKS_COUNT = width / 14;

size_t REMAINDER = width - TOTAL_FULLY_IN_BLOCKS_COUNT * 14;

if (REMAINDER <= 2) TOTAL_FULLY_IN_BLOCKS_COUNT--;

size_t GLOBAL_X_OFFSET = 0;

#pragma region left

r0 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr));

r1 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + width));

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + width * 2));

calc_for_two_lines(r0, r1, 0);

calc_three_lines(r0, r1, r2, width);

for (size_t y = 2; y < height - 1; y++) {

const size_t offset = width * y;

r0 = r1;

r1 = r2;

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + offset + width));

calc_three_lines(r0, r1, r2, offset);

}

calc_for_two_lines(r2, r1, width * (height - 1));

#pragma endregion

#pragma region mid

for (size_t mid_iterations_count = 0; mid_iterations_count < TOTAL_FULLY_IN_BLOCKS_COUNT; GLOBAL_X_OFFSET += 14, mid_iterations_count++) {

r0 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + GLOBAL_X_OFFSET));

r1 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + GLOBAL_X_OFFSET + width));

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + GLOBAL_X_OFFSET + 2 * width));

calc_for_two_lines_with_offset(r0, r1, GLOBAL_X_OFFSET);

calc_three_lines_with_offset(r0, r1, r2, GLOBAL_X_OFFSET + width);

for (size_t y = 2; y < height - 1; y++) {

const size_t offset = GLOBAL_X_OFFSET + width * y;

r0 = r1;

r1 = r2;

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + offset + width));

calc_three_lines_with_offset(r0, r1, r2, offset);

}

calc_for_two_lines_with_offset(r2, r1, GLOBAL_X_OFFSET + width * (height - 1));

}

#pragma endregion

#pragma region last

if (GLOBAL_X_OFFSET >= width) return;

r0 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + width - SSE_SIZE));

r1 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + 2 * width - SSE_SIZE));

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + 3 * width - SSE_SIZE));

calc_two_last_lines(r0, r1, width - SSE_SIZE);

calc_three_last_lines(r0, r1, r2, 2 * width - SSE_SIZE);

for (size_t y = 3; y < height; y++) {

const size_t offset = width * y - SSE_SIZE;

r0 = r1;

r1 = r2;

r2 = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(data_ptr + offset + width));

calc_three_last_lines(r0, r1, r2, offset);

}

calc_two_last_lines(r2, r1, height * width - SSE_SIZE);

#pragma endregion

}

};

Листинг 5 – Реализация модуля SSE 2 алгоритма

module;

#include <emmintrin.h>

#include <tmmintrin.h>

#include <cstdint>

export module sse_horizontal;

import std;import sumRealizationBase;

import sseHelper;

using std::string;using std::array;

using std::memcpy;using std::printf;

using namespace sseHelperNS;

export class SSEv2Sum : public SumRealizationBase<SSEv2Sum> {

public:

SSEv2Sum() { name = "sse v2"; }

inline const string getName_impl() const {return name; }

inline static __m128i justSum(__m128i r0, __m128i r1, __m128i r2) noexcept {

__m128i result = _mm_add_epi8(r0, r1);

return _mm_add_epi8(result, r2);

}

inline static void justSum(__m128i* r0, __m128i r1, __m128i r2) noexcept {

*r0 = _mm_add_epi8(*r0, r1);

*r0 = _mm_add_epi8(*r0, r2);

}

inline static __m128i getNeighboursByVertical(__m128i r0) noexcept {

__m128i left = _mm_slli_si128(r0, 1);

__m128i right = _mm_srli_si128(r0, 1);

__m128i neighbors = _mm_add_epi8(left, right);

return _mm_add_epi8(r0, neighbors);

}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

constexpr size_t WINDOW_SIZE = 16; // размер окна для SSE = 16 элементов типа uint8_t

const size_t width  = object.width();

const size_t height = object.height();

auto res_ptr = to_save.data();

auto obj_ptr = object.data();

const size_t mid_index = width;

const size_t blocks_count = mid_index / WINDOW_SIZE;

const size_t remainder = width % WINDOW_SIZE;

array<__m128i, 2> top {};

array<__m128i, 2> mid {};

array<__m128i, 2> low {};

#pragma region lambdas

auto calcFirstTwoLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr] (__m128i* rightElement, size_t save_offset) -> __m128i {

__m128i verticalSum0 = _mm_add_epi8(top[0], mid[0]);

__m128i verticalSum1 = _mm_add_epi8(top[1], mid[1]);

__m128i cross_sum = _mm_alignr_epi8(verticalSum1, verticalSum0, WINDOW_SIZE - 1);

cross_sum = _mm_slli_si128(cross_sum, WINDOW_SIZE - 2);

const __m128i mask0 = _mm_setr_epi8(WINDOW_SIZE - 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  0);

const __m128i mask1 = _mm_setr_epi8( 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, WINDOW_SIZE - 1);

const __m128i leftVElem = _mm_shuffle_epi8(cross_sum, mask0);

const __m128i rightVElem = _mm_shuffle_epi8(cross_sum, mask1);

__m128i neighbours0 = getNeighboursByVertical(verticalSum0);

__m128i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

neighbours0 = _mm_add_epi8(neighbours0, rightVElem);

neighbours1 = _mm_add_epi8(neighbours1, leftVElem);

*rightElement = verticalSum1;

neighbours0 = _mm_sub_epi8(neighbours0, top[0]);

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(res_ptr + save_offset), neighbours0);

return neighbours1;

};

auto calcTwoLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr] (__m128i leftVerticalResWithoutRightNeighbour, __m128i* leftVElem, size_t save_offset) noexcept -> __m128i {

__m128i verticalSum1 = _mm_add_epi8(top[1], mid[1]);

__m128i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

__m128i leftElementRightElements = _mm_srli_si128(*leftVElem, WINDOW_SIZE - 1);

__m128i rightVElem = _mm_slli_si128(verticalSum1, WINDOW_SIZE - 1);

*leftVElem = verticalSum1;

neighbours1 = _mm_add_epi8(neighbours1, leftElementRightElements);

__m128i leftTotalResult = _mm_add_epi8(leftVerticalResWithoutRightNeighbour, rightVElem);

leftTotalResult = _mm_sub_epi8(leftTotalResult, top[0]);

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(res_ptr + save_offset), leftTotalResult);

return neighbours1;

};

auto calcTwoLastNotFitLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr, &remainder] (size_t save_offset) {

__m128i verticalSum = _mm_add_epi8(top[1], mid[1]);

verticalSum = getNeighboursByVertical(verticalSum);

verticalSum = _mm_sub_epi8(verticalSum, top[1]);

uint8_t buffer[WINDOW_SIZE] {};

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(buffer), verticalSum);

memcpy(res_ptr + save_offset + remainder, buffer + remainder, WINDOW_SIZE - remainder);

};

auto calcFirstThreeLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr] (__m128i* rightVSumElem, size_t save_offset) noexcept -> __m128i {

__m128i verticalSum0 = justSum(top[0], mid[0], low[0]);

__m128i verticalSum1 = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

__m128i cross_sum = _mm_alignr_epi8(verticalSum1, verticalSum0, WINDOW_SIZE - 1);

cross_sum = _mm_slli_si128(cross_sum, WINDOW_SIZE - 2);

const __m128i mask0 = _mm_setr_epi8(14, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

const __m128i mask1 = _mm_setr_epi8(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15);

const __m128i leftVElem = _mm_shuffle_epi8(cross_sum, mask0);

const __m128i rightVElem = _mm_shuffle_epi8(cross_sum, mask1);

__m128i neighbours0 = getNeighboursByVertical(verticalSum0);

__m128i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

neighbours0 = _mm_add_epi8(neighbours0, rightVElem);

neighbours1 = _mm_add_epi8(neighbours1, leftVElem);

*rightVSumElem = verticalSum1;

neighbours0 = _mm_sub_epi8(neighbours0, mid[0]);

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(res_ptr + save_offset), neighbours0);

return neighbours1;

};

auto calcThreeLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr] (__m128i leftVerticalResWithoutRightNeighbour, __m128i* leftVElem, size_t save_offset) -> __m128i {

__m128i verticalSum1 = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

__m128i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

__m128i leftElementRightElements = _mm_srli_si128(*leftVElem, WINDOW_SIZE - 1);

__m128i rightVElem = _mm_slli_si128(verticalSum1, WINDOW_SIZE - 1);

*leftVElem = verticalSum1;

neighbours1 = _mm_add_epi8(neighbours1, leftElementRightElements);

__m128i leftTotalResult = _mm_add_epi8(leftVerticalResWithoutRightNeighbour, rightVElem);

leftTotalResult = _mm_sub_epi8(leftTotalResult, mid[0]);

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(res_ptr + save_offset), leftTotalResult);

return neighbours1;

};

auto calcThreeLastNotFitLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr, &remainder] (size_t save_offset) {

__m128i verticalSum = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

verticalSum = getNeighboursByVertical(verticalSum);

verticalSum = _mm_sub_epi8(verticalSum, mid[1]);

uint8_t buffer[WINDOW_SIZE];

_mm_store_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(buffer), verticalSum);

memcpy(res_ptr + save_offset + remainder, buffer + remainder, WINDOW_SIZE - remainder);

};

#pragma endregion

size_t x_offset = 0;

const size_t total_blocks_count = blocks_count + bool(remainder);

#pragma region first_line

T* y_ptr = obj_ptr;

top[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr));

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + width));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + width + WINDOW_SIZE));

low[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + 2 * width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

__m128i vertical2sum, vertical3sum;

auto saved2VerticalSum = calcFirstTwoLines(&vertical2sum, 0);

auto saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, width);

x_offset += WINDOW_SIZE;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

T* ptr = obj_ptr + x_offset + WINDOW_SIZE;

top[0] = top[1];

mid[0] = mid[1];

low[0] = low[1];

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

saved2VerticalSum = calcTwoLines(saved2VerticalSum, &vertical2sum, x_offset);

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, width + x_offset);

}

if (remainder > 0) {

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

T* ptr = obj_ptr + x_offset;

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

calcTwoLastNotFitLines(x_offset);

calcThreeLastNotFitLines(x_offset + width);

}

#pragma endregion

#pragma region mid_lines

for (size_t y = 1, y_offset = y * width; y < height - 3; y++, y_offset += width) {

x_offset = 0;

y_ptr = obj_ptr + y_offset;

top[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr));

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + width));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + width + WINDOW_SIZE));

low[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + 2 * width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(y_ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, y_offset + width);

x_offset += WINDOW_SIZE;

T* ptr = nullptr;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

ptr = y_ptr + x_offset + WINDOW_SIZE;

top[0] = top[1];

mid[0] = mid[1];

low[0] = low[1];

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, y_offset + x_offset + width);

}

if (remainder == 0) continue;

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

ptr = y_ptr + x_offset;

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

calcThreeLastNotFitLines(y_offset + x_offset + width);

}

#pragma endregion

#pragma region last_line

size_t y_offset = width * height - 3 * width;

y_ptr = obj_ptr + y_offset;

T* ptr = y_ptr;

low[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width + WINDOW_SIZE));

top[0] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

saved2VerticalSum = calcFirstTwoLines(&vertical2sum, y_offset + 2 * width);

saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, y_offset + width);

x_offset = WINDOW_SIZE;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

ptr = obj_ptr + y_offset + x_offset + WINDOW_SIZE;

low[0] = low[1];

mid[0] = mid[1];

top[0] = top[1];

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

saved2VerticalSum = calcTwoLines(saved2VerticalSum, &vertical2sum, y_offset + x_offset + 2 * width);

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, y_offset + x_offset + width);

}

if (remainder == 0) return;

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

ptr = obj_ptr + y_offset + x_offset;

low[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr));

mid[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + width));

top[1] = _mm_load_si128(reinterpret_cast<__m128i*>(ptr + 2 * width));

calcTwoLastNotFitLines(y_offset + x_offset + 2 * width);

calcThreeLastNotFitLines(y_offset + x_offset + width);

#pragma endregion

}

};

Листинг 6 – Реализация модуля AVX алгоритма

module;

#include <immintrin.h>

export module avx_horizontal;

import std;

import sumRealizationBase;

import sseHelper;

using std::string;

using std::array;

using std::memcpy;

using std::printf;

using namespace sseHelperNS;

export class AVXv1HorizontalSum : public SumRealizationBase<AVXv1HorizontalSum> {

public:

AVXv1HorizontalSum() { name = "avx h"; }

inline const string getName_impl() const {return name;}

inline static __m256i justSum(__m256i r0, __m256i r1, __m256i r2) noexcept {

__m256i result;

result = _mm256_add_epi8(r0, r1);

result = _mm256_add_epi8(result, r2);

return result;

}

inline static void justSum(__m256i* r0, __m256i r1, __m256i r2) noexcept {

*r0 = _mm256_add_epi8(*r0, r1);

*r0 = _mm256_add_epi8(*r0, r2);

}

inline static __m256i getNeighboursByVertical(__m256i r0) noexcept {

return _mm256_add_epi8(r0, _mm256_add_epi8(_mm256_srli_si256(r0, 1), _mm256_slli_si256(r0, 1)));

}

template<typename T> requires allowed_type<T>

__declspec(noinline) void test_runImpl(Flat2DArray<T>& object, Flat2DArray<T>& to_save) const noexcept {

constexpr size_t WINDOW_SIZE = 32; // размер окна для AVX = 32 элементов типа uint8_t

const size_t width = object.width();

const size_t height = object.height();

auto res_ptr = to_save.data();

auto obj_ptr = object.data();

const size_t mid_index = width;

const size_t blocks_count = mid_index / WINDOW_SIZE;

const size_t remainder = width % WINDOW_SIZE;

array<__m256i, 2> top{};

array<__m256i, 2> mid{};

array<__m256i, 2> low{};

#pragma region lambdas

auto calcFirstTwoLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr](__m256i* rightElement, size_t save_offset) -> __m256i {

__m256i verticalSum0 = _mm256_add_epi8(top[0], mid[0]);

__m256i verticalSum1 = _mm256_add_epi8(top[1], mid[1]);

__m256i cross_sum = _mm256_alignr_epi8(verticalSum1, verticalSum0, WINDOW_SIZE - 1);

cross_sum = _mm256_slli_si256(cross_sum, WINDOW_SIZE - 2);

const __m256i mask0 = _mm256_setr_epi8(WINDOW_SIZE - 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);

const __m256i mask1 = _mm256_setr_epi8(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,WINDOW_SIZE - 1);

const __m256i leftVElem = _mm256_shuffle_epi8(cross_sum, mask0);

const __m256i rightVElem = _mm256_shuffle_epi8(cross_sum, mask1);

__m256i neighbours0 = getNeighboursByVertical(verticalSum0);

__m256i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

neighbours0 = _mm256_add_epi8(neighbours0, rightVElem);

neighbours1 = _mm256_add_epi8(neighbours1, leftVElem);

*rightElement = verticalSum1;

neighbours0 = _mm256_sub_epi8(neighbours0, top[0]);

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(res_ptr + save_offset), neighbours0);

return neighbours1;

};

auto calcTwoLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr](__m256i leftVerticalResWithoutRightNeighbour, __m256i* leftVElem, size_t save_offset) noexcept -> __m256i {

__m256i verticalSum1 = _mm256_add_epi8(top[1], mid[1]);

__m256i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

__m256i leftElementRightElements = _mm256_srli_si256(*leftVElem, WINDOW_SIZE - 1);

__m256i rightVElem = _mm256_slli_si256(verticalSum1, WINDOW_SIZE - 1);

*leftVElem = verticalSum1;

neighbours1 = _mm256_add_epi8(neighbours1, leftElementRightElements);

__m256i leftTotalResult = _mm256_add_epi8(leftVerticalResWithoutRightNeighbour, rightVElem);

leftTotalResult = _mm256_sub_epi8(leftTotalResult, top[0]);

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(res_ptr + save_offset), leftTotalResult);

return neighbours1;

};

auto calcTwoLastNotFitLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr, &remainder] (size_t save_offset) {

__m256i verticalSum = _mm256_add_epi8(top[1], mid[1]);

verticalSum = getNeighboursByVertical(verticalSum);

verticalSum = _mm256_sub_epi8(verticalSum, top[1]);

uint8_t buffer[WINDOW_SIZE] {};

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(buffer), verticalSum);

memcpy(res_ptr + save_offset + remainder, buffer + remainder, WINDOW_SIZE - remainder);

};

auto calcFirstThreeLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr](__m256i* rightVSumElem, size_t save_offset) noexcept -> __m256i {

__m256i verticalSum0 = justSum(top[0], mid[0], low[0]);

__m256i verticalSum1 = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

__m256i cross_sum = _mm256_alignr_epi8(verticalSum1, verticalSum0, WINDOW_SIZE - 1);

cross_sum = _mm256_slli_si256(cross_sum, WINDOW_SIZE - 2);

const __m256i mask0 = _mm256_setr_epi8(WINDOW_SIZE - 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);

const __m256i mask1 = _mm256_setr_epi8(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, WINDOW_SIZE - 1);

const __m256i leftVElem = _mm256_shuffle_epi8(cross_sum, mask0);

const __m256i rightVElem = _mm256_shuffle_epi8(cross_sum, mask1);

__m256i neighbours0 = getNeighboursByVertical(verticalSum0);

__m256i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

neighbours0 = _mm256_add_epi8(neighbours0, rightVElem);

neighbours1 = _mm256_add_epi8(neighbours1, leftVElem);

*rightVSumElem = verticalSum1;

neighbours0 = _mm256_sub_epi8(neighbours0, mid[0]);

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(res_ptr + save_offset), neighbours0);

return neighbours1;

};

auto calcThreeLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr](__m256i leftVerticalResWithoutRightNeighbour, __m256i* leftVElem, size_t save_offset) -> __m256i {

__m256i verticalSum1 = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

__m256i neighbours1 = getNeighboursByVertical(verticalSum1);

__m256i leftElementRightElements = _mm256_srli_si256(*leftVElem, WINDOW_SIZE - 1);

__m256i rightVElem = _mm256_slli_si256(verticalSum1, WINDOW_SIZE - 1);

*leftVElem = verticalSum1;

neighbours1 = _mm256_add_epi8(neighbours1, leftElementRightElements);

__m256i leftTotalResult = _mm256_add_epi8(leftVerticalResWithoutRightNeighbour, rightVElem);

leftTotalResult = _mm256_sub_epi8(leftTotalResult, mid[0]);

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(res_ptr + save_offset), leftTotalResult);

return neighbours1;

};

auto calcThreeLastNotFitLines = [&top, &mid, &low, &res_ptr, &remainder] (size_t save_offset) {

__m256i verticalSum = justSum(top[1], mid[1], low[1]);

verticalSum = getNeighboursByVertical(verticalSum);

verticalSum = _mm256_sub_epi8(verticalSum, mid[1]);

uint8_t buffer[WINDOW_SIZE];

_mm256_store_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(buffer), verticalSum);

memcpy(res_ptr + save_offset + remainder, buffer + remainder, WINDOW_SIZE - remainder);

};

#pragma endregion

size_t x_offset = 0;

const size_t total_blocks_count = blocks_count + bool(remainder);

#pragma region first_line

T* y_ptr = obj_ptr;

top[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr));

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + width));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + width + WINDOW_SIZE));

low[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + 2 * width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

__m256i vertical2sum{}, vertical3sum{};

auto saved2VerticalSum = calcFirstTwoLines(&vertical2sum, 0);

auto saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, width);

x_offset += WINDOW_SIZE;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

T* ptr = obj_ptr + x_offset + WINDOW_SIZE;

top[0] = top[1];

mid[0] = mid[1];

low[0] = low[1];

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

saved2VerticalSum = calcTwoLines(saved2VerticalSum, &vertical2sum, x_offset);

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, width + x_offset);

}

if (remainder > 0) {

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

T* ptr = obj_ptr + x_offset;

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

calcTwoLastNotFitLines(x_offset);

calcThreeLastNotFitLines(x_offset + width);

}

#pragma endregion

#pragma region mid_lines

for (size_t y = 1, y_offset = y * width; y < height - 3; y++, y_offset += width) {

x_offset = 0;

y_ptr = obj_ptr + y_offset;

top[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr));

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + width));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + width + WINDOW_SIZE));

low[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + 2 * width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(y_ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, y_offset + width);

x_offset += WINDOW_SIZE;

T* ptr = nullptr;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

ptr = y_ptr + x_offset + WINDOW_SIZE;

top[0] = top[1];

mid[0] = mid[1];

low[0] = low[1];

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, y_offset + x_offset + width);

}

if (remainder == 0) continue;

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

ptr = y_ptr + x_offset;

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

calcThreeLastNotFitLines(y_offset + x_offset + width);

}

#pragma endregion

#pragma region last_line

size_t y_offset = width * height - 3 * width

y_ptr = obj_ptr + y_offset;

T* ptr = y_ptr;

low[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + WINDOW_SIZE));

mid[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width + WINDOW_SIZE));

top[0] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width + WINDOW_SIZE));

saved2VerticalSum = calcFirstTwoLines(&vertical2sum, y_offset + 2 * width);

saved3VerticalSum = calcFirstThreeLines(&vertical3sum, y_offset + width);

x_offset = WINDOW_SIZE;

for (size_t i = 1; i < blocks_count; i++, x_offset += WINDOW_SIZE) {

ptr = obj_ptr + y_offset + x_offset + WINDOW_SIZE;

low[0] = low[1];

mid[0] = mid[1];

top[0] = top[1];

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

saved2VerticalSum = calcTwoLines(saved2VerticalSum, &vertical2sum, y_offset + x_offset + 2 * width);

saved3VerticalSum = calcThreeLines(saved3VerticalSum, &vertical3sum, y_offset + x_offset + width);

}

if (remainder == 0) return;

x_offset = x_offset - WINDOW_SIZE + remainder;

ptr = obj_ptr + y_offset + x_offset;

low[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr));

mid[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + width));

top[1] = _mm256_load_si256(reinterpret_cast<__m256i*>(ptr + 2 * width));

calcTwoLastNotFitLines(y_offset + x_offset + 2 * width);

calcThreeLastNotFitLines(y_offset + x_offset + width);

#pragma endregion

}

};